Starviewer és una aplicació per la visualització i navegació d'imatges mèdiques utilitzant el protocol DICOM. Suporta diferents modalitats: Radiografia, TAC, ressonància magnètica, mamografia, telemando, ecografia i altres. Es pot comunicar amb qualsevol PACS, o bé obtenir imatges des de fitxers externs.

# Obrir un estudi d’un CD, DVD, USB,...

1

2

3

4

5

6

Anar al menú Fitxer>Obre un DICOMDIR... (1).

Apareix una finestra que permet buscar el fitxer dins de qualsevol directori d’un USB, DVD, USB o qualsevol disc. Seleccionar el fitxer i fer doble clic per obrir-lo. El fitxer ha de ser de tipus DICOMDIR.

S’obre la finestra de Cerca estudi. En aquesta finestra cal escollir un estudi o més estudis de la llista (3).

Prémer Visualitza, o fer doble clic amb el ratolí a l’estudi, i s’obre l’estudi seleccionat automàticament (4).

Si es vol guardar l’estudi en local prémer Importa (5). Per accedir als estudis en local, seleccionar la pestanya Local (2).

Per tal de tornar a obrir aquesta finestra podem anar a Fitxer>Estudis... o bé prémer les tecles CONTROL+E .

També es poden tornar a buscar estudis des de la pestanya DICOMDIR (2) i seleccionant Obre DICOMDIR (6).

# Escollir sèrie de l'estudi

1. Clicar amb el botó dret del ratolí dins una finestra

2. Seleccionar una sèrie de la llista

# Contrast i brillantor (Window Level)

1. Mantenir el botó dret del ratolí clicat dins una finestra

2. Moure el ratolí de dalt a baix i/o de dreta a esquerre

# Eines

|  | Scroll. Permet canviar la imatge de la sèrie movent el ratolí. |  |  | Distribució dels visors. Permet escollir el nombre de finestres o bé un hanging protocol. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zoom. Permet ampliar la imatge, movent el ratolí amunt i avall. |  |  | Flip vertical/horitzontal. Realitza voltejar la imatge en vertical o horitzontal. |
|  | Moure. Permet canviar de posició la imatge en direcció on es mou el ratolí. |  |  | Rotació sentit horari/antihorari. Gira la imatge 90º en el sentit indicat. |
|  | Canvi de finestra. Canvia el contrast i la brillantor de la imatge. |  |  | Restablir un visor. Restableix el visor a l’estat inicial. |
|  | Distància. Permet marcar dos punts per calcular la distància entre ells. |  |  | Invertir escala de colors. Inverteix els colors de la imatge. |
|  | Esborrar/Esborrar tot el visor, esborra totes les anotacions escollides o bé totes les del visor. |  |  | Captura de pantalla. Guarda una imatge o totes les imatges en un fitxer extern. |
|  | Informació del vòxel. Mostra la informació del vòxel situat sota el cursor. |  |  | Reprodueix. Mostra les imatges una darrera l’altre. |
|  |  |  |  | Informació pacient. Mostra/amaga la informació del pacient. |
|  |  |  |  | Informació DICOM. Mostra informació específica de la imatge que conté el DICOM. |