Starviewer és una aplicació per la visualització i navegació d'imatges mèdiques utilitzant el protocol DICOM. Suporta diferents modalitats: Radiografia, TAC, ressonància magnètica, mamografia, telemando, ecografia i altres. Es pot comunicar amb qualsevol PACS, o bé obtenir imatges des de fitxers externs.

# Com trobar un estudi al PACS

Per buscar un estudi al PACS, cal anar al menú Fitxer>PACS, o bé prement les tecles CONTROL+P. apareix una finestra com la que es mostra a continuació:

Comprovar que tenim seleccionada la pestanya Servidor PACS (2)

Entrar els paràmetres de cerca (nom del pacient, data de l’estudi, ...) (1)

Prémer el botó Cercar ( o prémer tecla RETORN) (8)

Seleccionar un o més d’un estudi de la llista (3)

Prémer Descarrega i visualitzar perquè l’estudi es descarregui i s’obri automàticament (4)

En el cas que només es vulgui descarregar l’estudi sense visualitzar-lo, prémer Descarrega (6)

Si es vol cancel·lar la cerca mentre s’està executant, prémer Cancel·la la cerca (7)

Per comprovar l’estat de les descàrregues, prémer Llista de peticions (5)

| Clicar el botó esquerre del ratolí Clicar el botó dret del ratolí | Clicar el botó del mig del ratolí Moure la rodeta del ratolí |
| --- | --- |

# Escollir sèrie de l'estudi

1.Clicar amb el botó dret del ratolí dins una finestra

2. Seleccionar una sèrie de la llista

# Contrast i brillantor (Window Level)

1. Mantenir el botó dret del ratolí clicat dins una finestra

2.- Moure el ratolí de dalt a baix i/o de dreta a esquerre

# Les eines

|  | Scroll. Permet canviar la imatge de la sèrie movent el ratolí. |  |  | Distribució dels visors. Permet escollir el nombre de finestres o bé un hanging protocol. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zoom. Permet ampliar la imatge, movent el ratolí amunt i avall. |  |  | Estudis relacionats. Busca estudis que poden estar relacionats amb el pacient. |
|  | Moure. Permet canviar de posició la imatge en direcció on es mou el ratolí. |  |  | Reconstruccions. Permet canviar la vista a sagital, coronal o axial. |
|  | Canvi de finestra. Canvia el contrast i la brillantor de la imatge. |  |  | Flip vertical/horitzontal. Realitza voltejar la imatge en vertical o horitzontal. |
|  | ROI El·líptica. Permet dibuixar una ROI en forma el·líptica, per calcular l’àrea i la mitjana dels valors dels vòxels. |  |  | Rotació sentit horari/antihorari. Gira la imatge 90º en el sentit indicat. |
|  | ROI Màgica. Permet crear una ROI de forma semiautomàtica |  |  | Restablir un visor. Restableix el visor a l’estat inicial. |
|  | ROI Polilínia. Permet dibuixar una ROI de forma manual, per calcular l’àrea i la mitjana dels valors dels vòxels |  |  | Invertir escala de colors. Inverteix els colors de la imatge. |
|  | Cercle. Permet crear una regió circular per trobar el centre |  |  | Captura de pantalla. Guarda una imatge o totes les imatges en un fitxer extern. |
|  | Distància. Permet marcar dos punts per calcular la distància entre ells. |  |  | Guardar una sèrie. Guarda una sèrie al PACS. |
|  | Angle. Permet marcar tres punts i calcular l’angle que formen. |  |  | Reprodueix. Mostra les imatges una darrera l’altre. |
|  | Angle obert. Permet calcular l’angle entre dues rectes. |  |  | Informació pacient. Mostra/amaga la informació del pacient. |
|  | Esborrar/Esborrar tot el visor, esborra totes les anotacions escollides o bé totes les del visor. |  |  | Informació DICOM. Mostra informació específica de la imatge que conté el DICOM. |
|  | Línies de referència. Mostra la localització de la imatge actual a les altres finestres. |  |  | Sincronització automàtica. Sincronitza (si és pot) automàticament tots els visors a la mateixa posició. |
|  | Informació del vòxel. Mostra la informació del vòxel situat sota el cursor. |  |  | Sincronització manual. Sincronitza els visors segons la imatge actual. |
|  | Cursor 3D. Localitza a totes les imatges el punt que s’està seleccionant amb el ratolí. |  |  |  |